CHEMIE 9.A,B – zápis – 1.3.-5.3.2021

VÝROBA KOVŮ Z RUD, VÝROBA ŽELEZA, KOROZE

Výskyt kovů v přírodě – sloučeniny – minerály = rudy

Získávání kovů z rud např. vyredukováním z oxidů (pokud jsou ve formě sulfidů a jiných solí, musí se převést na oxidy), aluminotermicky, nebo elektrolyticky.

Redukčním činidlem je nejčastěji C.

Výroba železa ve vysoké peci – prac. sešit str.38

Zařízení : vysoká pec

Suroviny: železná ruda,

vápenec – struskotvorný materiál

koks – redukční činidlo a zároveň palivo

Reakce:

- Spalování koksu , 1700-2000°C :   C + O2   →  CO2

CO2 + C →  2 CO

Ruda se roztaví a z hlušiny a vápence vzniká struska (plave na tekutém Fe, chrání surové Fe před oxidací)

- Redukce rudy oxidem uhelnatým- ve vyšších polohách:

3 Fe2O3  +  CO  → 2 Fe3O4 + CO2

Fe3O4 + CO → 3 FeO + CO2

FeO + CO  → Fe  +   CO2

- Redukce uhlíkem – ve spodní části:

Fe2O3 + C  → 2 Fe + 3 CO

Vysoká pec pracuje nepřetržitě. Každé 2 hod je odpich surového Fe a strusky.

Surové Fe: 3-4% C- pevné, ale křehké- dá se zpracovat odléváním – litina – více než 1,7% C(topná tělesa)

Ocel – vyrábí se zkujňováním surového Fe – odstranění C na méně než 1,7% C – pevnější ale tvarovatelné (dráty, plechy, nástroje…)

Aluminotermická výroba kovů (Cr, Fe, Mn…)

Vyredukování kovu z oxidu za pomoci Al. Al je redukčním činidlem.

Př.:         Fe2O3 + 2 Al  →  Al2O3  + 2  Fe

KOROZE

- je redoxní reakce mezi kovem a okolím. (teplo, vlhko) Vznikají oxidy kovů – nežádoucí, poškozují kovy.

Některé kovy oxidují na tenkou vrstvu oxidů, ta je chrání před další oxidací = Zn, Cu, Al…

Koroze Fe = rezavení: 4 Fe + 3 O2 + 6 H2O  →  4 Fe(OH)3

Ochrana před korozí: nátěry, smalty, oleje, mazivá,  pokovování jiným kovem nepodléhajícím korozi